# Normas generales de uso de una maquina HIDROLAVADORA o limpiadora de alta presión

Antes de poner en funcionamiento una hidrolavadora es obligatorio que el agua que pase de la manguera de riego, llene completamente la bomba de presurización y salga por la boquilla de la pistola. Si la bomba no está completamente cargada de agua haya aire en su interior y suele ocurrir que el funcionamiento de la bomba es errático y da golpes violentos pudiendo causar daños. Para evitar esto debemos proceder de la siguiente manera:

- Ajustar y apretar todas las conexiones entre la hidrolavadora y el grifo y comprobar que el aire no puede entrar en la línea de agua.

- Abrir el grifo donde hemos conectado la manguera y la hidrolavadora y sin arrancar el motor, pero con el gatillo de la pistola accionado dejar que el agua corra al menos un minuto.

- Ajusta la boquilla de la lanza buscando el tipo de rociado que más convenga para cada trabajo, puedes elegir entre un abanico ancho a un chorro directo que es el más agresivo.

- Es recomendable realizar ensayos en sitios poco visibles para comprobar que un exceso de presión o bien el modo de rociado no causa daños en los materiales a limpiar.

- Nunca debemos limpiar una superficie con un chorro de agua directo ya que de este modo la suciedad saldrá proyectada en todas direcciones, lo mejor es adquirir un ángulo de ataque de aproximadamente unos 45° para arrancar la suciedad y a su vez desplazarla fuera de la superficie quedando totalmente limpia.

# Medidas de Prevención

Todas las hidrolavadoras ofrecen una fuerza de presión muy elevada y pueden causar serios daños si no se usan apropiadamente y con las debidas precauciones. Para trabajar con seguridad, siga los siguientes consejos:

- Nunca apunte con la lanza de su limpiadora de alta presión a personas o animales y bajo ningún concepto ponga las manos delante de la boquilla, la alta presión del chorro de agua podría atravesarle la piel y causarle serios cortes.

- Nunca use hidrolavadoras en trabajos que requieran el uso de escaleras el retroceso y potencia del chorro de agua podría desequilibrarle y hacerle caer, para ello trabaje siempre desde una estructura firme como un andamio con barandillas de seguridad.

- Mantenga siempre una distancia de seguridad de al menos 2 metros de cualquier punto eléctrico, alargadores de corriente y aparatos eléctricos.

- Antes de desconectar las mangueras apague la hidrolavadora, cierre el grifo y presione el gatillo de la hidrolavadora para eliminar la presión en el sistema.

- El almacenamiento de la hidrolavadora después de su uso es muy importante, debemos saber que el circuito de la hidrolavadora debe estar siempre vacío, sobre todo si nuestra maquina va ser guardada lugar expuesta al frio del invierno, si el circuito contiene agua y este se congela puede causar daños irreparables.

# Equipos de protección Individual

Antes de comenzar cualquier fase de la limpieza, al estar trabajando con productos químicos, debemos de tomar las máximas precauciones:

- Gafas cerradas de protección

- Mascarilla acorde al producto químico

- Botas impermeables

- Guantes que aguanten lo productos a utilizar

- Chaqueta y pantalón largo