# INSTRUCCIONES A SEGUIR EN LA LIMPIEZA DEL VASO DE LA PISCINA CON UNA MAQUINA HIDROLAVADORA o LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

- Lo primero antes de proceder a ninguna manipulación de producto químico en la tarea de limpieza del vaso de la piscina, colócate todos los Equipo de Protección individual (gafas, mascarilla, guantes, calzado de seguridad y ropa de trabajo), que han sido proporcionados por BPXport.

- Realiza el llenado del Matabi, (pulverizador a presión) en un lugar seco. Para ello introduce en el Matabi primeramente 10 litros de agua y luego un litro de del producto TR-51 o WATER SCALE REVOVER, ayudándote para ello de una bomba de sifón. Se adjunta protocolo a seguir en caso de derrame o vertido de producto químico.

Presta especialmente atención a las salpicaduras, ya que el producto TR-51 o WATER SCALE REVOVER provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.

En caso de producto en contacto de producto con la piel, procede inmediatamente a aclararte la piel con agua o ducharse.

- Comprobar que el Matabi está cerrado y que no existe ninguna fuga de producto químico.

- Rociar el producto que hemos mezclado en el Matabi en las paredes del vaso, empezando por la base inferior de la pared en sentido horizontal e ir subiendo hacia arriba.

- Dejar actuar el producto durante 10 minutos

- Mientras esperamos a que el producto actúe, preparar la hidrolavadora, para ello ajustar y apretar todas las conexiones entre la hidrolavadora y el grifo y comprobar que el aire no puede entrar en la línea de agua.

Ajustar la boquilla de la lanza buscando el tipo de rociado que más convenga para cada trabajo, puedes elegir entre un abanico ancho a un chorro directo

Es recomendable realizar ensayos en sitios poco visibles para comprobar que un exceso de presión o bien el modo de rociado no causa daños en los materiales a limpiar.

- Nunca debemos limpiar una superficie con un chorro de agua directo ya que de este modo la suciedad saldrá proyectada en todas direcciones, lo mejor es adquirir un ángulo de ataque de aproximadamente unos 45° para arrancar la suciedad y a su vez desplazarla fuera de la superficie quedando totalmente limpia.

- Una vez realizadas todas las labores de limpieza, proceder a ordenar y colocar toda la maquinaria y productos utilizados en su lugar de almacenamiento habitual

# Equipos de protección Individual a utilizar

Antes de comenzar cualquier fase de la limpieza, al estar trabajando con productos químicos, debemos de tomar las máximas precauciones:

- Gafas cerradas de protección

- Mascarilla acorde al producto químico

- Botas impermeables

- Guantes que aguanten lo productos a utilizar

- Chaqueta y pantalón largo